Megújuló tüzelőanyagok alkalmazása gázturbinákban

Dr. Sztankó Krisztián

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Absztrakt:

A fejlett világ energiaigényének növekedése gyorsabb, mint az energiahatékonyság fejlődése. Az Európai Unió karbonsemlegesség irányába tett törekvései előtérbe helyezik a különböző megújuló tüzelőanyagok felhasználását. A növekvő energiaigények kielégítése környezettudatos módon, csak a megújuló energiaforrások megfelelő területen és a lehető legjobb hatásfokkal történő felhasználásával lehetséges. A villamosenergia és kapcsolt hő előállítható gázturbinás energiatermelő berendezésekben. A biogáz, depónia gáz, zöldhidrogén, fagáz, bioalkoholok, mint megújuló tüzelőanyagok felhasználhatók gázturbinákban, segítve a karbonsemlegesség elérését. Előnyük, hogy széles fűtőérték tartományban stabil égést lehet megvalósítani, alacsony károsanyag kibocsátás mellett, valamint a kapcsolt energiatermeléssel 80-90 %-os összhatásfok is elérhető. A kis teljesítményű mikrogázturbinák (Pvill<500 kW) könnyen illeszthetők a meglévő biogázüzemek termelési profiljához, a termelt hő a technológiai folyamatokban felhasználható. A berendezések kis méretűek, kompaktak, üzemeltetési költségeik alacsonyak. Távfelügyeleti rendszerrel is üzemeltethetőek autonóm módon, ezért nincs szükség speciálisan képzett szakszemélyzetre. A tanszékünk laboratóriumában található Capstone C30 mikrogázturbina alkalmas akár 13,5 MJ/m3 fűtőértékű biogáz tüzelésére, ami 40% metán és 60% széndioxid gáz keverékének felel meg. 30 kW villamos teljesítmény mellett a hozzá kapcsolt hőhasznosító rendszer 60 kW hőt szolgáltat 75 °C hőmérsékleti szinten. 20 éve a laboratóriumunk részét képező gázturbinán több kutatás programot hajtottunk végre. A gázturbinában tüzeltünk 6,3 MJ/ m3 fűtőértékű fagázt, magashidrogén tartalommal. Folyékony tüzelőanyagok közül az alkohol üzemi elő és utópárlatokra alakítottunk át turbinánk tüzelőanyag rendszerét. Jelenleg a földgáz Hidrogén együtt tüzelésének vizsgálata folyik laboratóriumunkban.